Im Profilbaustein 5 planen und fertigen wir einen Hängeschrank aus Vollholz mit Rahmentür und Schubkasten. Aufbauend auf der Analyse des Werstückes aus PB 4 und den erarbeiteten Optimierungsaspekten handelt es sich hier um  ein komplexes Werkstück, da die einzelnen Bauteile in Gestaltung und Funktion aufeinander abgestimmt werden müssen. Bei der Herstellung sollen die Aspekte der Optimierung im Bereich Fertigungsprozess, Nachhaltigkeit und Produktqualität beachtet werden.

Korpus

Korpuseckverbindungen:

- Fertigungstechnisch optimierte Verbindung

Rückwand:

- FU 5, BU/KI furniert

- im Falz geschraubt

Material:

- Vollholz; BU/KI 20mm dick

- Kanten gefast

Außenmaße:

- Höhe:	650 mm

- Breite:	400 mm

- Tiefe:	250 mm

T-Verbindung:

- Fertigungstechnisch optimierte Verbindung

Aufhängung:

- geeignete Aufhängevorrichtung ist vorzusehen (Holz/ Metall)

Holzart:

- Buche oder Kiefer nach Absprache

(Quelle: BBS Osnabrück)

Rahmentür mit Füllung		      				Schubkasten

Boden:

- FU 5, furniert, Gestaltungsmöglichkeiten nach Absprache

Rahmen:

- Vollholz

- Breite: 	55 mm

- Dicke:	27 mm

- gefälzt

- Kantenprofil: Fase

Maße:

- sind der Zeichnung zu entnehmen

Rahmeneckverbindung:

- Fertigungstechnisch optimierte Verbindung

Füllung:

- Vollholzfüllung (BU/ KI) evtl. mit CNC abgeplattet

- alternativ: FU5 mit Furnierarbeit nach Absprache

- Befestigung mit Halteleisten

Vorderstück/

Aufdopplung:

- Vollholz

- Griffloch evtl. mit CNC gefräst

Kasteneckverbindung:

- offene Zinkung mit Aufdopplung

Schließung:

- Einsteck-
schloss und Schlüsselschild

Drehbeschlag:

- ist geeignet auszuwählen